# YOLO + ByteTrack PX4 SITL hybrid_v2 body-rate TTC / V_m 50-100m 测试报告

## 1. 实验目的

按照此前已命中的 YOLO 案例配置，改用真正 PX4 SITL actor 场景，比较两种捷联视觉比例导引。本报告优先使用 n_cmd_g 作为需用过载；旧日志没有该字段时才回退到 g_eval 等效过载。

TTC 组：ttc_png，TTC 只参与增益调度，并保留 LOS/Vm soft guidance。

VM 组：fixed_vm_png，不使用 TTC，固定 N * V_m 导引增益。

accel_integral 输出模式：导引律先计算 a_cmd / n_cmd_g，再按当前仿真步长积分为速度 setpoint；这不是直接向 PX4 发送加速度 setpoint。

accel_body_rate 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系角速度 p/q/r 和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考，不再把 PNG 横向修正直接加到速度指令上。

accel_attitude 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考。

本轮使用 accel_body_rate + mavlink_body_rate + body_rate_control_profile=hybrid_v2，测试 TTC 与 V_m 在 50m、60m、70m、80m、90m、100m 的拦截结果。

## 2. 基准条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| stamp | hybrid_v2_bodyrate_20260627_075340 |
| settings | /home/linux/Documents/PNG/config/airsim_blocks_px4_actor_settings.json |
| 拦截机 | PX4 SITL / mavlink_body_rate |
| 目标 actor | IntruderActor |
| actor asset | Quadrotor1 |
| actor scale | 1.0 |
| 检测源 | yolo_bytetrack |
| YOLO model | vision_guidance/best.pt |
| YOLO device | 0 runtime cuda:0 |
| YOLO conf / iou / imgsz | 0.1 / 0.7 / 640 |
| YOLO half / transport | 0 / compressed |
| async detector | active 0，max_age 0.18 s，drop_stale True，return_reused False |
| tracker | bytetrack.yaml，single target 1 |
| 相机外参 | x=0.5, y=0.0, z=0.0 |
| FOV / resolution | 120.0 deg, 640x480 |
| 高度差 | 20.0 m |
| 目标速度 / speed ratio | 5.0 m/s / 2.0 |
| rate_hz | 8.0 |
| guidance output | accel_body_rate |
| max guidance accel | 15.0 m/s^2 |
| min speed ratio | 0.6 |
| thrust model | airsim_generic_quad, mass 1.0 kg, max total thrust 16.717785072 N |
| body-rate tilt / attitude P | 20.0 deg / 4.0 |
| body-rate roll/pitch max rate | 60.0 / 60.0 deg/s |
| body-rate profile | hybrid_v2 |
| body-rate v2 Kp roll/pitch/yaw | 5.0 / 5.0 / 3.0 |
| body-rate v2 max pq / slew pq-r | 120.0 deg/s / 720.0-540.0 deg/s^2 |
| body-rate v2 thrust reserve / guard | 0.15 / error 0.55, PNG scale 0.85, speed-hold scale 0.75 |
| body-rate hybrid terminal | tilt 25.0 deg, max pq 100.0 deg/s, thrust max 0.85 |
| body-rate thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| body-rate speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| attitude tilt / yaw lookahead | 25.0 deg / 0.25 s |
| attitude thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| attitude speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| LOS filter | 1 |
| LOS KF q lambda / lambda_dot | 0.0005 / 0.02 |
| LOS KF r / innovation gate | 0.008 / 0.75 |
| LOS terminal gate / delay | 1.2 / 0.18 s |
| terminal LOS policy | raw_capped, raw cap 4.0 rad/s, delta cap 3.0 rad/s |
| terminal vertical accel bias | gain 2.0, max 2.0 m/s^2 |
| terminal image KF | predict 0.35 s, reject 0.2 rad, soft reject 0 |
| terminal image KF dynamics | accel noise 8.0 rad/s^2, max rate 8.0 rad/s |
| frame_guard | True |
| bbox noise | 0 |

## 3. 总览图

summary

## 4. 汇总表

| 组别 | 命中数 | 命中距离m | 未命中距离m | 最小中心距离m | 检测帧/总帧 | 有效帧/总帧 | 平均检测FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 0/6 | - | 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 1.100 | 1003/1779 | 1180/1779 | 8.57 |
| VM | 0/6 | - | 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 1.839 | 1190/1751 | 1293/1751 | 8.12 |

## 5. 明细表

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 碰撞时间s | 最小距离m | 终点距离m | 检测帧率 | 有效帧率 | YOLO FPS | sim FPS | 实际过载max g | 速度指令差分P95 g | 需用过载P95 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 0 | - | 1.100 | 96.841 | 41.4% | 44.3% | 9.36 | 7.92 | 0.78 | 1.07 | 0.35 |
| VM | 50 | 0 | - | 1.839 | 64.447 | 43.0% | 45.6% | 8.20 | 7.66 | 1.08 | 1.28 | 0.53 |
| TTC | 60 | 0 | - | 1.888 | 7.306 | 79.6% | 88.5% | 9.05 | 7.83 | 0.96 | 2.62 | 1.53 |
| VM | 60 | 0 | - | 2.039 | 6.386 | 84.4% | 80.2% | 8.19 | 7.55 | 1.03 | 2.53 | 1.53 |
| TTC | 70 | 0 | - | 2.254 | 62.401 | 39.2% | 43.5% | 8.96 | 7.87 | 0.94 | 2.26 | 0.34 |
| VM | 70 | 0 | - | 2.306 | 2.509 | 79.0% | 66.3% | 8.15 | 7.54 | 0.85 | 2.64 | 1.53 |
| TTC | 80 | 0 | - | 1.463 | 124.226 | 43.7% | 55.1% | 8.94 | 7.86 | 0.76 | 2.71 | 1.53 |
| VM | 80 | 0 | - | 2.454 | 9.041 | 75.3% | 86.4% | 8.00 | 7.36 | 0.80 | 2.65 | 1.53 |
| TTC | 90 | 0 | - | 3.249 | 4.496 | 65.1% | 87.5% | 7.45 | 7.09 | 1.05 | 2.79 | 1.53 |
| VM | 90 | 0 | - | 2.158 | 16.924 | 59.8% | 73.7% | 8.22 | 7.53 | 0.87 | 2.67 | 1.47 |
| TTC | 100 | 0 | - | 2.272 | 6.164 | 69.7% | 77.4% | 7.68 | 7.21 | 1.09 | 2.67 | 1.53 |
| VM | 100 | 0 | - | 3.929 | 4.083 | 63.7% | 83.2% | 7.94 | 7.43 | 0.96 | 2.63 | 1.53 |

## 6. 分距离曲线

每个距离一张图，包含真实中心距离、bbox 面积、TTC 估计、实际过载/需用过载和 YOLO 检测 FPS。

50m

60m

70m

80m

90m

100m

## 7. LOS KF 与失败原因诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | 最近点状态 | 主要失败/降级原因 | 检测率 | 有效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 1.100 | no_detection | no_detection:132, valid:77, area_not_expanding:16, image_kf_predict:7 | 41.4% | 44.3% |
| VM | 50 | 1.839 | image_kf_predict | no_detection:122, valid:95, image_kf_predict:9, los_innovation_reject:2 | 43.0% | 45.6% |
| TTC | 60 | 1.888 | no_detection | valid:123, area_not_expanding:74, image_kf_predict:30, no_detection:23 | 79.6% | 88.5% |
| VM | 60 | 2.039 | no_detection | valid:180, los_innovation_reject:37, image_kf_predict:26, no_detection:14 | 84.4% | 80.2% |
| TTC | 70 | 2.254 | image_kf_predict | no_detection:173, valid:79, area_not_expanding:37, image_kf_predict:13 | 39.2% | 43.5% |
| VM | 70 | 2.306 | valid | valid:166, los_innovation_reject:64, no_detection:34, image_kf_predict:27 | 79.0% | 66.3% |
| TTC | 80 | 1.463 | no_detection | no_detection:151, valid:89, area_not_expanding:51, image_kf_predict:40 | 43.7% | 55.1% |
| VM | 80 | 2.454 | valid | valid:226, image_kf_predict:47, no_detection:31, los_innovation_reject:12 | 75.3% | 86.4% |
| TTC | 90 | 3.249 | valid | valid:116, area_not_expanding:75, image_kf_predict:70, no_detection:39 | 65.1% | 87.5% |
| VM | 90 | 2.158 | image_kf_predict | valid:191, no_detection:80, image_kf_predict:53, los_innovation_reject:7 | 59.8% | 73.7% |
| TTC | 100 | 2.272 | bbox_bottom_clipped | valid:117, area_not_expanding:65, image_kf_predict:49, no_detection:42 | 69.7% | 77.4% |
| VM | 100 | 3.929 | valid | valid:209, image_kf_predict:64, no_detection:55 | 63.7% | 83.2% |

LOS KF 参数：q_lambda=0.0005、q_lambda_dot=0.02、r=0.008、innovation_reject=0.75、terminal_reject=1.2。

未命中但最近距离小于等于 3m 的工况：TTC 50m(1.100m)，VM 50m(1.839m)，TTC 60m(1.888m)，VM 60m(2.039m)，TTC 70m(2.254m)，VM 70m(2.306m)，TTC 80m(1.463m)，VM 80m(2.454m)，VM 90m(2.158m)，TTC 100m(2.272m)。这些工况已接近目标，但没有触发 AirSim 碰撞判定，后续应重点看末端视场保持、外推和碰撞几何。

检测率低于 60% 的工况：TTC 50m(41.4%)，VM 50m(43.0%)，TTC 70m(39.2%)，TTC 80m(43.7%)，VM 90m(59.8%)。这类失败优先归因于 YOLO/ByteTrack 连续性和固定相机视场保持，而不是导引律公式本身。

最近点处仍处于降级或无效状态的未命中工况：TTC 50m:no_detection，VM 50m:image_kf_predict，TTC 60m:no_detection，VM 60m:no_detection，TTC 70m:image_kf_predict，TTC 80m:no_detection，VM 90m:image_kf_predict，TTC 100m:bbox_bottom_clipped。这些样本说明末端质量门、视觉外推和 bbox 裁切处理仍会影响命中窗口。

本轮平均实际过载峰值约 0.93 g，平均需用过载 P95 约 1.24 g。两者不是同一个量：n_cmd_g 是导引层需求，实际过载还受 PX4 姿态/推力限制、YOLO 约 9 FPS 采样和 frame centering 限速影响。

## 8. 相机光心真值影子测试诊断

shadow_summary

影子测试不参与导引，只用日志中的相机光心 camera_world_* 与目标真值位置离线计算经典 N*Vc 和固定 N*Vm PNG 理论需用过载，并和视觉 LOS、检测连续性对齐。

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 最小距离m | 最近点检测率 | 最近点无检测帧 | 视觉LOS误差P95 | 影子N*Vc P95 g | 影子N*Vm P95 g | 视觉需用P95 g | 实际过载max g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 0 | 1.100 | 0.0% | 15/15 | 146.1 | 0.26 | 3.38 | 0.35 | 0.78 |
| VM | 50 | 0 | 1.839 | 53.3% | 7/15 | 84.4 | 0.17 | 1.74 | 0.53 | 1.08 |
| TTC | 60 | 0 | 1.888 | 60.0% | 6/15 | 27.9 | 0.28 | 3.48 | 1.53 | 0.96 |
| VM | 60 | 0 | 2.039 | 46.7% | 8/15 | 27.4 | 0.31 | 2.30 | 1.53 | 1.03 |
| TTC | 70 | 0 | 2.254 | 26.7% | 11/15 | 45.0 | 0.17 | 2.56 | 0.34 | 0.94 |
| VM | 70 | 0 | 2.306 | 44.4% | 5/9 | 33.7 | 0.30 | 2.25 | 1.53 | 0.85 |
| TTC | 80 | 0 | 1.463 | 13.3% | 13/15 | 120.6 | 0.14 | 2.88 | 1.53 | 0.76 |
| VM | 80 | 0 | 2.454 | 46.2% | 7/13 | 30.5 | 0.16 | 2.29 | 1.53 | 0.80 |
| TTC | 90 | 0 | 3.249 | 69.2% | 4/13 | 61.0 | 0.13 | 1.64 | 1.53 | 1.05 |
| VM | 90 | 0 | 2.158 | 26.7% | 11/15 | 61.8 | 0.18 | 2.97 | 1.47 | 0.87 |
| TTC | 100 | 0 | 2.272 | 60.0% | 6/15 | 33.7 | 0.18 | 1.90 | 1.53 | 1.09 |
| VM | 100 | 0 | 3.929 | 40.0% | 6/10 | 31.8 | 0.13 | 1.72 | 1.53 | 0.96 |

如果影子 N*Vc P95 很低但视觉 LOS 误差和无检测帧较高，优先定位检测连续性、LOS KF/外推和 frame-centering。

如果视觉需用过载高而实际过载低，优先定位 PX4 姿态/推力响应、倾角限制和 speed-hold 混合项。

## 9. body-rate v2 控制诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | guard激活 | terminal权限 | raw-capped LOS | 垂直偏置峰值m/s^2 | p/q/r斜率限制 | 推力饱和 | p/q/r峰值deg/s | 姿态误差峰值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 1.100 | 12.7% | 12.7% | 0.4% | 1.83 | 1.7%/3.4%/0.0% | 1.7% | 100.0/100.0/45.0 | 0.612/0.627/0.179 |
| VM | 50 | 1.839 | 12.3% | 12.3% | 0.9% | 1.90 | 1.3%/1.3%/0.0% | 3.1% | 100.0/100.0/45.0 | 0.770/0.507/0.198 |
| TTC | 60 | 1.888 | 36.4% | 36.4% | 0.7% | 2.00 | 3.7%/9.3%/0.4% | 20.8% | 100.0/100.0/45.0 | 0.885/0.886/0.306 |
| VM | 60 | 2.039 | 47.9% | 47.9% | 0.4% | 2.00 | 3.5%/6.2%/0.0% | 21.0% | 100.0/100.0/45.0 | 1.086/0.837/0.257 |
| TTC | 70 | 2.254 | 9.2% | 9.2% | 0.0% | 1.87 | 1.6%/2.6%/0.0% | 3.9% | 100.0/100.0/45.0 | 0.748/0.633/0.152 |
| VM | 70 | 2.306 | 24.1% | 24.1% | 0.0% | 2.00 | 3.4%/6.2%/0.0% | 8.2% | 100.0/100.0/45.0 | 0.698/0.707/0.290 |
| TTC | 80 | 1.463 | 22.9% | 22.9% | 0.3% | 1.87 | 5.9%/7.9%/0.0% | 8.8% | 100.0/100.0/45.0 | 0.786/0.829/0.187 |
| VM | 80 | 2.454 | 31.0% | 31.0% | 0.3% | 1.89 | 4.4%/8.5%/0.0% | 15.5% | 100.0/100.0/45.0 | 0.923/0.763/0.273 |
| TTC | 90 | 3.249 | 47.1% | 47.1% | 0.0% | 2.00 | 8.7%/6.1%/0.0% | 17.0% | 100.0/100.0/45.0 | 0.802/0.892/0.269 |
| VM | 90 | 2.158 | 38.1% | 38.1% | 0.0% | 1.77 | 5.7%/8.8%/0.0% | 16.0% | 100.0/100.0/45.0 | 0.679/0.869/0.248 |
| TTC | 100 | 2.272 | 31.2% | 31.2% | 0.0% | 2.00 | 5.4%/6.4%/0.0% | 14.6% | 100.0/100.0/45.0 | 0.804/0.769/0.260 |
| VM | 100 | 3.929 | 36.3% | 36.3% | 0.0% | 1.88 | 6.4%/8.2%/0.0% | 25.3% | 100.0/100.0/45.0 | 1.039/0.867/0.236 |

guard激活 为 body-rate v2/hybrid 的视场保持保护状态。原 v2 中该状态会按 body_rate_v2_guard_png_scale 与 body_rate_v2_guard_speed_hold_scale 降权；hybrid_v2 只在终端视场风险触发时使用这组降权。

terminal权限 是 hybrid_v2 的终端权限窗口。它应明显低于全程 100%；如果长期 100%，说明仍然在复现旧 v2 的欠机动问题。

raw-capped LOS 表示末端 LOS KF 拒绝测量时，算法改用限幅后的原始像面 LOS/LOS rate 继续导引。

垂直偏置峰值 是固定相机末端目标偏上时给 body-rate 加速度链路叠加的 NED-Z 加速度偏置，负值方向对应向上。

p/q/r峰值 多次达到当前 profile 的限幅，说明体轴角速度通道经常打满。未命中不只是导引律问题，还受 PX4 body-rate 跟踪能力、角速度限幅和低频视觉闭环共同限制。

推力饱和比例整体不高，当前主要瓶颈更像是角速度/姿态响应与 frame guard 长期降权，而不是总推力常态触顶。

## 10. PNG 到过载、姿态和角速度的控制流程

本轮实际使用 guidance_output=accel_body_rate、px4_command_mode=mavlink_body_rate、body_rate_control_profile=hybrid_v2。因此控制链路是“PNG 需用加速度 -> 合成控制加速度 -> PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度 + thrust”。

### 10.1 视觉量到 6D LOS

YOLOv8 + ByteTrack 输出 bbox center=(u,v)、bbox area、track_id 和置信度。bbox 中心先通过相机内参转换成相机坐标系单位射线：

x_n = (u - cx) / fx
y_n = (v - cy) / fy
lambda_C = normalize([x_n, y_n, 1])

再使用相机外参和机体姿态转到惯性系：

lambda_I = normalize(R_IB * R_BC * lambda_C)

其中 R_BC 是相机到机体的固定安装旋转，R_IB 是机体到惯性系的姿态。LOS 角速度由相邻 LOS 差分并投影到垂直 LOS 的平面得到：

lambda_dot = project_perpendicular((lambda_I[k] - lambda_I[k-1]) / dt, lambda_I[k])
omega_LOS = lambda_I x lambda_dot

启用 LOS KF 时，滤波器输出平滑后的 lambda_I 和 omega_LOS；末端允许更松的 innovation gate，避免目标仍在检测框内时 PNG 加速度被过早清零。

### 10.2 PNG 生成需用加速度和需用过载

两种导引的共同输出都是导引层需用加速度 a_cmd：

a_cmd = guidance_gain * (omega_LOS x lambda_I)
a_cmd = clip_norm(a_cmd, max_guidance_accel_mps2)
n_cmd_g = ||a_cmd|| / g

omega_LOS x lambda_I 给出垂直于视线的修正方向；n_cmd_g 是导引层需用过载，只表示 PNG 希望产生的机动强度。它不等于无人机真实过载，真实过载还受 PX4 姿态控制、推力限制、速度保持项、视觉帧率和 frame centering 限速影响。

TTC 组使用 bbox 面积扩张估计 TTC ~= A / A_dot，当前只把 TTC 用作增益调度和末端触发；当 TTC 无效但 LOS 有效时，仍保留 LOS/V_m soft guidance。V_m 组不使用 TTC，直接采用固定：

guidance_gain = N * V_m
V_m = speed_ratio * intruder_speed

### 10.3 与速度保持项合成

在 accel_attitude 和 accel_body_rate 中，PNG 横向修正不再积分成速度指令。速度只作为沿 LOS 的保速参考：

v_ref = speed_cap * lambda_I
a_speed_hold = K_v * (v_ref - v_current)
a_control_I = clip_norm(a_cmd + a_speed_hold, total_accel_limit)

a_cmd 是纯 PNG 需用加速度；a_speed_hold 是工程闭环项，用于避免飞机速度掉到无法追击或过度横向漂移。报告中的 n_cmd_g 仍来自 a_cmd，而 attitude_control_accel_* / body_rate_control_accel_* 记录合成后的控制加速度。

### 10.4 加速度到姿态四元数链路

在 accel_attitude + mavlink_attitude 下，程序先由图像中心误差和 LOS 水平投影得到期望航向：

yaw_sp = current_yaw + yaw_rate_cmd * attitude_yaw_lookahead_s

随后把惯性系合成加速度旋转到期望 yaw 对应的水平坐标系，得到 roll/pitch setpoint，并发送姿态四元数和 thrust。

### 10.5 加速度到机体系角速度链路

在 accel_body_rate + mavlink_body_rate 下，程序先把 a_control_I 转到机体系：

a_control_B = R_BI * a_control_I

再得到期望 roll/pitch。legacy 用欧拉角误差比例环：

p_cmd = K_att * (roll_sp  - roll)
q_cmd = K_att * (pitch_sp - pitch)
r_cmd = yaw_rate_cmd

body-rate v2 使用四元数误差：

q_err = inverse(q_current) * q_desired
e_att = 2 * q_err.xyz
p_raw = Kp_roll  * e_att.x
q_raw = Kp_pitch * e_att.y
r_raw = Kp_yaw   * e_att.z + yaw_rate_cmd

随后做角速度限幅和斜率限制。v2 不增加一阶 LPF，只保留 slew rate limit，避免末端视觉闭环额外相位滞后。MAVLink 仍使用 SET_ATTITUDE_TARGET，但 type_mask 忽略姿态四元数，只让 PX4 接收 body_roll_rate/body_pitch_rate/body_yaw_rate 和 thrust。

v2 的 thrust 使用向量投影法，并通过 body_rate_v2_thrust_reserve 预留电机差速余量：

z_B_I = R_IB * [0, 0, 1]^T
required_specific_force_I = [-a_control_I.x, -a_control_I.y, g - a_control_I.z]
thrust_raw = mass * dot(required_specific_force_I, z_B_I) / max_total_thrust

### 10.6 本报告中过载曲线的含义

需用过载 n_cmd_g：由 PNG 的 a_cmd 直接换算，是导引层希望产生的过载。

实际过载 max g：由拦截机真实速度差分估计，体现 PX4 和 AirSim 动力学真正实现出的机动。

速度指令差分 P95 g：兼容旧速度输出模式的指标；在 accel_body_rate 和 accel_attitude 下主要作为参考，不代表直接发送给 PX4 的控制量。

因此，若 n_cmd_g 很平滑但实际过载不足，问题通常在姿态/推力响应、速度保持、限幅或视觉低帧率；若 n_cmd_g 本身突变，则应优先检查 LOS/KF、bbox 裁切、丢检外推和 frame guard 状态切换。

## 11. 结论

TTC: 命中 0/6，命中距离 -，未命中 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m，检测帧比例 56.4%，有效导引帧比例 66.3%，平均检测 FPS 8.57。

VM: 命中 0/6，命中距离 -，未命中 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m，检测帧比例 68.0%，有效导引帧比例 73.8%，平均检测 FPS 8.12。

本轮使用真实 YOLOv8 + ByteTrack，因此检测连续性和 GPU 推理速度会直接进入闭环；结果不能和 AirSim detect 函数的理想 bbox 直接等价比较。

accel_integral 模式的 n_cmd_g 来自导引层 a_cmd，底层仍通过 PX4/AirSim 速度 setpoint 闭环；实际过载由真实速度差分估计，因此会同时受 PX4 响应、速度限幅和视觉帧率影响。

accel_body_rate 模式下 n_cmd_g 仍表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度和归一化 thrust，日志中的 body_rate_control_accel_* 额外包含沿 LOS 的速度保持加速度。

accel_attitude 模式下 n_cmd_g 同样表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和归一化 thrust，日志中的 attitude_control_accel_* 记录姿态指令生成前的合成加速度。