# YOLO+ByteTrack TTC ClockSpeed0.2 50-100m 复现实验报告

## 1. 实验目的

按照此前已命中的 YOLO 案例配置，改用真正 PX4 SITL actor 场景，比较两种捷联视觉比例导引。本报告优先使用 n_cmd_g 作为需用过载；旧日志没有该字段时才回退到 g_eval 等效过载。

TTC 组：ttc_png，TTC 只参与增益调度，并保留 LOS/Vm soft guidance。

VM 组：fixed_vm_png，不使用 TTC，固定 N * V_m 导引增益。

accel_integral 输出模式：导引律先计算 a_cmd / n_cmd_g，再按当前仿真步长积分为速度 setpoint；这不是直接向 PX4 发送加速度 setpoint。

accel_body_rate 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系角速度 p/q/r 和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考，不再把 PNG 横向修正直接加到速度指令上。

accel_attitude 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考。

使用旧 50-100m 全命中批次的 terminal_capture_lateral_scale=0.08 与 terminal_capture_max_lateral_speed=0.55，重新测试 TTC 在 50、60、70、80、90、100m 的可复现性。

## 2. 基准条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| stamp | bytetrack_ttc_reproduce_50_100_clock0p2_20260624_204255 |
| settings | /home/linux/Documents/PNG/config/airsim_blocks_px4_actor_clock0p2_settings.json |
| 拦截机 | PX4 SITL / velocity_yaw_rate |
| 目标 actor | IntruderActor |
| actor asset | Quadrotor1 |
| actor scale | 1.0 |
| 检测源 | yolo_bytetrack |
| YOLO model | vision_guidance/best.pt |
| YOLO device | 0 runtime cuda:0 |
| YOLO conf / iou / imgsz | 0.1 / 0.7 / 640 |
| tracker | bytetrack.yaml，single target 1 |
| 相机外参 | x=0.5, y=0.0, z=0.0 |
| FOV / resolution | 120.0 deg, 640x480 |
| 高度差 | 20.0 m |
| 目标速度 / speed ratio | 5.0 m/s / 2.0 |
| rate_hz | 8.0 |
| guidance output | velocity_bias |
| max guidance accel | 15.0 m/s^2 |
| min speed ratio | 0.6 |
| thrust model | airsim_generic_quad, mass 1.0 kg, max total thrust 16.717785072 N |
| body-rate tilt / attitude P | 20.0 deg / 4.0 |
| body-rate roll/pitch max rate | 60.0 / 60.0 deg/s |
| body-rate thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| body-rate speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| attitude tilt / yaw lookahead | 25.0 deg / 0.25 s |
| attitude thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| attitude speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| LOS filter | 1 |
| LOS KF q lambda / lambda_dot | 0.0005 / 0.02 |
| LOS KF r / innovation gate | 0.008 / 0.75 |
| LOS terminal gate / delay | 1.2 / 0.18 s |
| terminal image KF | predict 0.35 s, reject 0.2 rad, soft reject 0 |
| terminal image KF dynamics | accel noise 8.0 rad/s^2, max rate 8.0 rad/s |
| frame_guard | True |
| bbox noise | 0 |

## 3. 总览图

summary

## 4. 汇总表

| 组别 | 命中数 | 命中距离m | 未命中距离m | 最小中心距离m | 检测帧/总帧 | 有效帧/总帧 | 平均检测FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 2/6 | 60, 70 | 50, 80, 90, 100 | 1.423 | 818/1524 | 943/1524 | 8.07 |

## 5. 明细表

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 碰撞时间s | 最小距离m | 终点距离m | 检测帧率 | 有效帧率 | YOLO FPS | sim FPS | 实际过载max g | 速度指令差分P95 g | 需用过载P95 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 0 | - | 2.068 | 50.542 | 50.4% | 54.5% | 8.16 | 7.57 | 1.12 | 2.01 | 1.20 |
| TTC | 60 | 1 | 18.72 | 1.423 | 1.715 | 90.6% | 97.8% | 8.31 | 7.66 | 0.93 | 3.48 | 0.43 |
| TTC | 70 | 1 | 24.30 | 1.560 | 1.771 | 77.9% | 90.6% | 8.16 | 7.62 | 0.94 | 3.33 | 1.45 |
| TTC | 80 | 0 | - | 1.900 | 106.058 | 39.2% | 47.5% | 7.93 | 7.51 | 0.85 | 2.77 | 0.40 |
| TTC | 90 | 0 | - | 1.969 | 93.637 | 44.0% | 53.5% | 7.89 | 7.41 | 0.83 | 2.62 | 0.38 |
| TTC | 100 | 0 | - | 2.038 | 68.446 | 50.9% | 58.4% | 7.98 | 7.51 | 1.28 | 2.60 | 1.53 |

## 6. 分距离曲线

每个距离一张图，包含真实中心距离、bbox 面积、TTC 估计、实际过载/需用过载和 YOLO 检测 FPS。

50m

60m

70m

80m

90m

100m

## 7. LOS KF 与失败原因诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | 最近点状态 | 主要失败/降级原因 | 检测率 | 有效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 2.068 | los_innovation_reject | no_detection:96, valid:90, image_kf_predict:16, area_not_expanding:14 | 50.4% | 54.5% |
| TTC | 60 | 1.423 | image_kf_predict | valid:70, area_not_expanding:53, image_kf_predict:10, no_detection:3 | 90.6% | 97.8% |
| TTC | 70 | 1.560 | no_detection | valid:92, area_not_expanding:46, image_kf_predict:23, no_detection:17 | 77.9% | 90.6% |
| TTC | 80 | 1.900 | image_kf_predict | no_detection:170, valid:79, area_not_expanding:44, image_kf_predict:27 | 39.2% | 47.5% |
| TTC | 90 | 1.969 | valid | no_detection:151, valid:85, area_not_expanding:52, image_kf_predict:31 | 44.0% | 53.5% |
| TTC | 100 | 2.038 | bbox_bottom_clipped | no_detection:135, valid:92, area_not_expanding:66, image_kf_predict:27 | 50.9% | 58.4% |

LOS KF 参数：q_lambda=0.0005、q_lambda_dot=0.02、r=0.008、innovation_reject=0.75、terminal_reject=1.2。

未命中但最近距离小于等于 3m 的工况：TTC 50m(2.068m)，TTC 80m(1.900m)，TTC 90m(1.969m)，TTC 100m(2.038m)。这些工况已接近目标，但没有触发 AirSim 碰撞判定，后续应重点看末端视场保持、外推和碰撞几何。

检测率低于 60% 的工况：TTC 50m(50.4%)，TTC 80m(39.2%)，TTC 90m(44.0%)，TTC 100m(50.9%)。这类失败优先归因于 YOLO/ByteTrack 连续性和固定相机视场保持，而不是导引律公式本身。

最近点处仍处于降级或无效状态的未命中工况：TTC 50m:los_innovation_reject，TTC 80m:image_kf_predict，TTC 100m:bbox_bottom_clipped。这些样本说明末端质量门、视觉外推和 bbox 裁切处理仍会影响命中窗口。

本轮平均实际过载峰值约 0.99 g，平均需用过载 P95 约 0.90 g。两者不是同一个量：n_cmd_g 是导引层需求，实际过载还受 PX4 姿态/推力限制、YOLO 约 9 FPS 采样和 frame centering 限速影响。

## 8. 相机光心真值影子测试诊断

shadow_summary

影子测试不参与导引，只用日志中的相机光心 camera_world_* 与目标真值位置离线计算经典 N*Vc 和固定 N*Vm PNG 理论需用过载，并和视觉 LOS、检测连续性对齐。

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 最小距离m | 最近点检测率 | 最近点无检测帧 | 视觉LOS误差P95 | 影子N*Vc P95 g | 影子N*Vm P95 g | 视觉需用P95 g | 实际过载max g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 50 | 0 | 2.068 | 26.7% | 11/15 | 62.4 | 0.24 | 2.95 | 1.20 | 1.12 |
| TTC | 60 | 1 | 1.423 | 33.3% | 6/9 | 37.2 | 0.24 | 2.65 | 0.43 | 0.93 |
| TTC | 70 | 1 | 1.560 | 22.2% | 7/9 | 33.5 | 0.23 | 2.29 | 1.45 | 0.94 |
| TTC | 80 | 0 | 1.900 | 40.0% | 9/15 | 78.7 | 0.15 | 2.22 | 0.40 | 0.85 |
| TTC | 90 | 0 | 1.969 | 38.5% | 8/13 | 65.8 | 0.14 | 2.33 | 0.38 | 0.83 |
| TTC | 100 | 0 | 2.038 | 93.3% | 1/15 | 22.9 | 0.27 | 3.19 | 1.53 | 1.28 |

如果影子 N*Vc P95 很低但视觉 LOS 误差和无检测帧较高，优先定位检测连续性、LOS KF/外推和 frame-centering。

如果视觉需用过载高而实际过载低，优先定位 PX4 姿态/推力响应、倾角限制和 speed-hold 混合项。

## 9. PNG 到过载、姿态和角速度的控制流程

当前批测默认 guidance_output=accel_attitude、px4_command_mode=mavlink_attitude，因此实际链路是“PNG 需用加速度 -> 姿态四元数 + thrust”，不是直接向 PX4 发送角速度。项目中仍保留 accel_body_rate + mavlink_body_rate，该模式才是“PNG 需用加速度 -> 机体系角速度 p/q/r + thrust”。

### 9.1 视觉量到 6D LOS

YOLOv8 + ByteTrack 输出 bbox center=(u,v)、bbox area、track_id 和置信度。bbox 中心先通过相机内参转换成相机坐标系单位射线：

x_n = (u - cx) / fx
y_n = (v - cy) / fy
lambda_C = normalize([x_n, y_n, 1])

再使用相机外参和机体姿态转到惯性系：

lambda_I = normalize(R_IB * R_BC * lambda_C)

其中 R_BC 是相机到机体的固定安装旋转，R_IB 是机体到惯性系的姿态。LOS 角速度由相邻 LOS 差分并投影到垂直 LOS 的平面得到：

lambda_dot = project_perpendicular((lambda_I[k] - lambda_I[k-1]) / dt, lambda_I[k])
omega_LOS = lambda_I x lambda_dot

启用 LOS KF 时，滤波器输出平滑后的 lambda_I 和 omega_LOS；末端允许更松的 innovation gate，避免目标仍在检测框内时 PNG 加速度被过早清零。

### 9.2 PNG 生成需用加速度和需用过载

两种导引的共同输出都是导引层需用加速度 a_cmd：

a_cmd = guidance_gain * (omega_LOS x lambda_I)
a_cmd = clip_norm(a_cmd, max_guidance_accel_mps2)
n_cmd_g = ||a_cmd|| / g

omega_LOS x lambda_I 给出垂直于视线的修正方向；n_cmd_g 是导引层需用过载，只表示 PNG 希望产生的机动强度。它不等于无人机真实过载，真实过载还受 PX4 姿态控制、推力限制、速度保持项、视觉帧率和 frame centering 限速影响。

TTC 组使用 bbox 面积扩张估计 TTC ~= A / A_dot，当前只把 TTC 用作增益调度和末端触发；当 TTC 无效但 LOS 有效时，仍保留 LOS/V_m soft guidance。V_m 组不使用 TTC，直接采用固定：

guidance_gain = N * V_m
V_m = speed_ratio * intruder_speed

### 9.3 与速度保持项合成

在 accel_attitude 和 accel_body_rate 中，PNG 横向修正不再积分成速度指令。速度只作为沿 LOS 的保速参考：

v_ref = speed_cap * lambda_I
a_speed_hold = K_v * (v_ref - v_current)
a_control_I = clip_norm(a_cmd + a_speed_hold, total_accel_limit)

a_cmd 是纯 PNG 需用加速度；a_speed_hold 是工程闭环项，用于避免飞机速度掉到无法追击或过度横向漂移。报告中的 n_cmd_g 仍来自 a_cmd，而 attitude_control_accel_* / body_rate_control_accel_* 记录合成后的控制加速度。

### 9.4 加速度到姿态四元数，本轮默认链路

当前批测使用 accel_attitude + mavlink_attitude。程序先由图像中心误差和 LOS 水平投影得到期望航向：

yaw_sp = current_yaw + yaw_rate_cmd * attitude_yaw_lookahead_s

随后把惯性系合成加速度旋转到期望 yaw 对应的水平坐标系：

a_yaw_body = R_z(yaw_sp)^T * a_control_I

再用小角度近似得到姿态 setpoint：

pitch_sp = -a_yaw_body.x / g
roll_sp  =  a_yaw_body.y / g

roll/pitch 按 attitude_max_tilt_deg 限幅，然后和 yaw_sp 合成为姿态四元数：

R_sp = R_z(yaw_sp) * R_y(pitch_sp) * R_x(roll_sp)
q_sp = quat(R_sp)

垂向加速度通过 AirSim GenericQuad 质量和最大推力参数换算成归一化 thrust 的线性近似：

thrust = hover_thrust + thrust_gain * (-a_control_I.z / g)
thrust = clamp(thrust, min_thrust, max_thrust)

最后通过 MAVLink SET_ATTITUDE_TARGET 发送：

type_mask = BODY_ROLL_RATE_IGNORE | BODY_PITCH_RATE_IGNORE | BODY_YAW_RATE_IGNORE
q = q_sp
body rates = 0
thrust = thrust

PX4 在 Offboard 下跟踪姿态四元数和 thrust，内部姿态/角速度控制器再驱动电机模型。

### 9.5 加速度到机体系角速度，备用链路

若显式设置 GUIDANCE_OUTPUT_MODE=accel_body_rate、PX4_COMMAND_MODE=mavlink_body_rate，程序会先把 a_control_I 转到机体系：

a_control_B = R_BI * a_control_I

再用小角度近似得到期望 roll/pitch：

roll_sp  =  body_rate_roll_gain  * a_control_B.y / g
pitch_sp = -body_rate_pitch_gain * a_control_B.x / g

姿态误差通过比例环变成机体系角速度：

p_cmd = K_att * (roll_sp  - roll)
q_cmd = K_att * (pitch_sp - pitch)
r_cmd = yaw_rate_cmd

再按最大 roll/pitch/yaw rate 限幅。MAVLink 发送仍使用 SET_ATTITUDE_TARGET，但 type_mask 忽略姿态四元数，只让 PX4 接收 body_roll_rate/body_pitch_rate/body_yaw_rate 和 thrust。

### 9.6 本报告中过载曲线的含义

需用过载 n_cmd_g：由 PNG 的 a_cmd 直接换算，是导引层希望产生的过载。

实际过载 max g：由拦截机真实速度差分估计，体现 PX4 和 AirSim 动力学真正实现出的机动。

速度指令差分 P95 g：兼容旧速度输出模式的指标，本轮 accel_attitude 下主要作为参考，不代表直接发送给 PX4 的控制量。

因此，若 n_cmd_g 很平滑但实际过载不足，问题通常在姿态/推力响应、速度保持、限幅或视觉低帧率；若 n_cmd_g 本身突变，则应优先检查 LOS/KF、bbox 裁切、丢检外推和 frame guard 状态切换。

## 10. 结论

TTC: 命中 2/6，命中距离 60m, 70m，未命中 50m, 80m, 90m, 100m，检测帧比例 53.7%，有效导引帧比例 61.9%，平均检测 FPS 8.07。

本轮使用真实 YOLOv8 + ByteTrack，因此检测连续性和 GPU 推理速度会直接进入闭环；结果不能和 AirSim detect 函数的理想 bbox 直接等价比较。

accel_integral 模式的 n_cmd_g 来自导引层 a_cmd，底层仍通过 PX4/AirSim 速度 setpoint 闭环；实际过载由真实速度差分估计，因此会同时受 PX4 响应、速度限幅和视觉帧率影响。

accel_body_rate 模式下 n_cmd_g 仍表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度和归一化 thrust，日志中的 body_rate_control_accel_* 额外包含沿 LOS 的速度保持加速度。

accel_attitude 模式下 n_cmd_g 同样表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和归一化 thrust，日志中的 attitude_control_accel_* 记录姿态指令生成前的合成加速度。