# YOLO+ByteTrack Upward-Camera PNG 拦截算法说明

# 1. 场景与闭环链路

当前拦截链路面向固定竖直上视相机：拦截机由 PX4/AirSim 控制，目标机作为 AirSim actor 或脚本目标运动。相机固定在拦截机机体上，推荐参数为 camera_pitch_deg=-90、camera_x=0、fov_deg=120、图像 640x480。导引闭环不使用 AirSim 真值，真值只用于离线评价、碰撞判定和曲线绘制。

完整数据流为：

AirSim 图像 -> YOLO+ByteTrack 检测/关联 -> bbox 中心转 LOS
          -> LOS 6D Kalman 滤波 + TTC 面积膨胀估计
          -> TTC-PNG 或 V_m-PNG 生成加速度指令
          -> 上视相机居中 / frame guard / 末端外推
          -> PX4 MAVLink body-rate + thrust

主实现位于 examples/run_airsim_strapdown_vision_png.py，视觉检测器位于 vision_guidance/yolo_bytetrack_detector.py。

# 2. YOLO+ByteTrack 检测与目标选择

闭环检测源使用 --detector-source yolo_bytetrack。代码通过 Ultralytics model.track(image_bgr, persist=True, tracker="bytetrack.yaml", conf=..., iou=..., imgsz=...) 对每帧 AirSim 相机图像做检测与 ByteTrack 关联。当前推荐模型为 vision_guidance/best.pt，目标类别为 --yolo-class-id 0，常用置信度为 --yolo-conf 0.05，--yolo-iou 0.7。

目标选择顺序如下：

若已有 active_track_id，优先沿用相同 ByteTrack ID。

若启用 --yolo-single-target-mode，使用上一帧中心和面积做连续性选择，抑制短时 ID 抖动。

若没有连续性候选，选择最高置信度的有 track ID 目标。

若启用 --yolo-allow-untracked-fallback，ByteTrack 尚未给 ID 时可临时使用最高置信度框，记为 track_id=-1。

--shadow-airsim-detect 只做影子日志对比，不进入导引闭环。只有 --detector-source airsim 时，AirSim 内置 detect 才会直接控制闭环。

# 3. LOS 测量与滤波

YOLO bbox 中心 (u, v) 先由相机内参转换为相机坐标系射线，再通过固定相机外参 R_BC 和机体姿态 R_IB 转到惯性系，得到测量视线 lambda_I。上视相机的关键区别是光轴竖直向上，因此图像边缘误差主要反映机体系横向偏差，不能直接复用前向相机的末端策略。

LOS 滤波器 LOSKalmanFilter6D 使用 6 维状态：

x = [lambda_x, lambda_y, lambda_z, lambda_dot_x, lambda_dot_y, lambda_dot_z]

预测模型为常速度 LOS，更新量为归一化后的 lambda_I。每次预测/更新后，代码会重新归一化 lambda，并将 lambda_dot 投影到垂直于 lambda 的平面，保证几何约束成立。LOS 角速度按 omega_los = lambda x lambda_dot 计算。

当前 upward-camera 成功实验常用滤波参数：

| 参数 | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| los_filter_process_lambda | 5e-4 | LOS 方向过程噪声 |
| los_filter_process_lambda_dot | 2e-2 | LOS 变化率过程噪声 |
| los_filter_measurement_noise | 8e-3 | bbox 测量噪声 |
| los_filter_innovation_reject | 0.75 | 常规创新门限 |
| los_filter_terminal_innovation_reject | 1.20 | 末端放宽门限 |
| los_delay_compensation_s | 0.18 | 检测/控制延迟补偿 |

延迟补偿使用 lambda_dot = omega_los x lambda 对 LOS 前推，减少视觉帧率、录屏和仿真 clock 降低带来的相位滞后。

# 4. TTC 估计

TTC 由 ScaleExpansionTTC 根据 bbox 面积膨胀估计。设滤波后的框面积为 A，滑动窗口线性拟合得到 A_dot，则：

TTC = 2 * A / A_dot

只有目标框在图像内、面积足够大、面积变化没有跳变、且 A_dot > 0 时 TTC 有效。若 bbox 被裁剪，TTC 会返回 bbox_top_clipped、bbox_bottom_clipped、bbox_left_clipped 或 bbox_right_clipped 等拒绝原因；这些原因会触发末端预测或盲区逻辑，而不是继续相信失真的面积膨胀。

在 ttc_png 模式下，TTC 不直接替代 LOS。TTC 只用于调度导引增益：TTCGainSchedule 在 ttc_fast_s=1.0s 附近给最大增益，在 ttc_slow_s=6.0s 之后降到最小增益。当前实验通常开启 --ttc-soft-guidance：TTC 无效时仍使用 VM 风格的 LOS 导引；TTC 有效时将 N*V_m 按 TTC schedule 缩放，缩放下限由 ttc_soft_min_gain_scale=0.55 控制。

# 5. TTC-PNG 与 V_m-PNG

两种导引律共用同一个 LOS 和控制输出，只区别在导引增益来源。

## TTC-PNG

--guidance-law ttc_png 根据 TTC schedule 得到增益。若 ttc_soft_guidance=false，代码使用纯 TTC 增益，并在 TTC 无效时拒绝导引或走有限 fallback。当前 upward-camera 推荐配置开启 soft guidance，因此实际闭环为：

gain = N * V_m                    # TTC 无效时
gain = N * V_m * schedule(TTC)    # TTC 有效时，带最小缩放
a_png = gain * (omega_los x lambda_I)

这样可以避免 YOLO 面积抖动或框裁剪造成的 TTC 瞬断，同时保留近距时的增益调度。

## V_m-PNG

--guidance-law fixed_vm_png 完全忽略 TTC，只使用固定闭合速度尺度：

V_m = speed_ratio * intruder_speed
gain = N * V_m
a_png = gain * (omega_los x lambda_I)

当前常用 navigation_constant=3、intruder_speed=5m/s、speed_ratio=2，因此 V_m=10m/s，固定增益 N*V_m=30。VM 模式更稳定，适合检查 LOS/控制链路本身；TTC 模式在近距可更积极，但依赖 bbox 面积趋势质量。

两种模式的加速度都会被 max_guidance_accel_mps2 限幅，当前 upward-camera 成功配置常用 20m/s^2。

# 6. 上视相机保目标策略

上视相机不是“朝前看目标”，而是通过机体横向运动和姿态控制把目标保持在上方视场内。当前链路有三层保目标机制。

第一层是 upward_centering。它把 lambda_I 转到机体系，取 lambda_B[:2] 作为横向居中误差，并生成机体系 XY 加速度：

a_center_B = upward_centering_gain * [lambda_B_x, lambda_B_y, 0]

当前常用 upward_centering_gain=8.0、upward_centering_max_accel_mps2=4.0。

第二层是 frame_guard。当图像误差、bbox 面积或 TTC 表明目标接近边缘/末端时，调低速度上限，缩放横向/垂向速度，并增大 yaw-rate 响应。当前成功配置常用 enter_error_ratio=0.70、exit_error_ratio=0.45、area_mid_ratio=0.004、area_ratio=0.018、ttc_mid_s=1.6、ttc_terminal_s=0.7。

第三层是 frame_centering。它是更硬的视场保持状态机，状态包括 tracking、frame_centering、terminal_capture 和 loss_hold。当前成功配置常用 enter_error_ratio=0.62、terminal_error_ratio=0.85、area_ratio=0.02、loss_hold_s=1.1。在 terminal_capture 或短时丢失时，代码会压低横向速度，让拦截机继续沿 LOS 方向推进，降低目标从上视视场滑出的概率。

# 7. 末端盲区外推

末端外推由两个互补模块组成，不能把前向相机策略直接套到上视相机。

## 图像平面 KF 短时预测

TerminalImageKF 跟踪图像角误差：

x = [theta_x, theta_y, theta_dot_x, theta_dot_y]

当 bbox 被裁剪、短时无检测或图像创新过大时，KF 可以在 max_predict_s 内继续输出预测中心。主循环再用预测中心重建 lambda_I 和 omega_los，导引模式标记为 *_kf_predict。当前配置常用：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| terminal_image_kf_max_predict_s | 1.0 |
| terminal_image_kf_meas_noise_rad | 0.006 |
| terminal_image_kf_innovation_reject_rad | 0.35 |
| terminal_image_kf_max_rate_rad_s | 12.0 |
| terminal_image_kf_soft_reject_predict | true |

## TerminalExtrapolator 盲区状态机

TerminalExtrapolator 状态包括 Waiting、Tracking、TerminalVisual、BlindPush、LossHold、Complete、AbortHold。进入末端的依据包括 bbox 面积比例、soft image-KF 测量和有效导引历史。切入盲推的原因包括 bbox 裁剪、面积过大、目标丢失和安全门控。

上视加速度输出模式下，默认策略是：

| 开关 | 当前策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| terminal_velocity_blind_push | false | 不直接用速度盲推覆盖闭环 |
| terminal_accel_hold | true | 保持近期 PNG 加速度更符合 body-rate 输出 |
| terminal_blind_requires_visual_loss | true | bbox 裁剪但 KF 仍可用时优先视觉预测 |
| terminal_clipped_los_kf_predict | true | 裁剪框先走 image-KF LOS，不立即盲推 |

当前成功参数为 terminal_enter_area_ratio=0.008、terminal_soft_enter_area_ratio=0.004、terminal_cutoff_area_ratio=0.03、terminal_cutoff_miss_count=1、terminal_blind_duration_s=1.0。盲区期间，近期加速度按 terminal_accel_hold_window_s=0.35 求均值，并按 terminal_accel_decay_tau_s=0.6 指数衰减，限幅 terminal_accel_hold_max_mps2=20。yaw-rate 也可使用短窗口均值衰减保持，减少末端图像丢失后的姿态突变。

# 8. PX4 body-rate 输出

当前 upward-camera 推荐闭环使用：

guidance_output_mode = accel_body_rate
px4_command_mode = mavlink_body_rate

主循环先生成 a_png，再叠加速度保持加速度和上视居中加速度，得到总加速度命令。_body_rate_command_from_accel 将惯性系加速度转到机体系，计算期望 roll/pitch、body rates 和归一化 thrust，并通过 MAVLink offboard send_body_rate(body_rates_rad_s, thrust) 发送给 PX4。当前成功配置为 body_rate_control_profile=legacy，body_rate_total_accel_limit_mps2=28，最大倾角、推力上下限和速度保持参数由运行脚本/命令行传入。

这种输出方式比直接速度命令更接近真实无人机部署：导引输出是过载/加速度，飞控负责姿态角速度和推力执行。

# 9. 推荐运行参数快照

最近 upward-camera 成功链路的代表性参数来自：

logs/yolo_sitl_ttc_vm/yolo_sitl_TTC_visual_s_maneuver_35_clock0p5_20260715_063715_r35_h30_meta.json

关键参数如下：

detector_source=yolo_bytetrack
yolo_model=vision_guidance/best.pt
yolo_class_id=0
yolo_conf=0.05
yolo_tracker=bytetrack.yaml
yolo_allow_untracked_fallback=true
yolo_single_target_mode=true

guidance_output_mode=accel_body_rate
px4_command_mode=mavlink_body_rate
camera_pitch_deg=-90
camera_x=0
fov_deg=120
speed_ratio=2
navigation_constant=3
intruder_speed=5

los_filter_process_lambda=5e-4
los_filter_process_lambda_dot=2e-2
los_filter_measurement_noise=8e-3
los_filter_innovation_reject=0.75
los_delay_compensation_s=0.18

terminal_image_kf_max_predict_s=1.0
terminal_accel_hold=true
terminal_velocity_blind_push=false
terminal_blind_requires_visual_loss=true
terminal_clipped_los_kf_predict=true
upward_centering=true

多 blocks 同时运行时，批处理脚本默认使用 AIRSIM_RPC_HOST=127.0.0.2，避免与其他 AirSim/PX4 实验争抢默认 RPC 地址。

# 10. 关键源码索引

| 功能 | 文件 |
| --- | --- |
| YOLO+ByteTrack 检测、单目标选择 | vision_guidance/yolo_bytetrack_detector.py |
| LOS 6D Kalman 滤波 | vision_guidance/los_filter.py |
| bbox 面积膨胀 TTC | vision_guidance/ttc.py |
| TTC 增益调度 | vision_guidance/png_eval.py |
| 图像平面末端 KF | vision_guidance/terminal_image_kf.py |
| 末端盲区状态机 | vision_guidance/terminal_extrapolation.py |
| 上视相机 PNG/PX4 主闭环 | examples/run_airsim_strapdown_vision_png.py |
| 批量 TTC/VM 运行入口 | run_yolo_sitl_ttc_vm_batch.sh |