# YOLO + ByteTrack PX4 SITL upward-camera body-rate TTC / V_m 20-30m smoke report

## 1. 实验目的

按照此前已命中的 YOLO 案例配置，改用真正 PX4 SITL actor 场景，比较两种捷联视觉比例导引。本报告优先使用 n_cmd_g 作为需用过载；旧日志没有该字段时才回退到 g_eval 等效过载。

TTC 组：ttc_png，TTC 只参与增益调度，并保留 LOS/Vm soft guidance。

VM 组：fixed_vm_png，不使用 TTC，固定 N * V_m 导引增益。

accel_integral 输出模式：导引律先计算 a_cmd / n_cmd_g，再按当前仿真步长积分为速度 setpoint；这不是直接向 PX4 发送加速度 setpoint。

accel_body_rate 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系角速度 p/q/r 和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考，不再把 PNG 横向修正直接加到速度指令上。

accel_attitude 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考。

Upward fixed camera smoke test: TTC and V_m each run 20m and 30m horizontal range, 30m altitude offset, -10m lateral offset, legacy body-rate control with near-hit diagnostics.

## 2. 基准条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| stamp | upward_collisioncriterion_detect_20260628_091236 |
| settings | /home/linux/Documents/PNG-px4-upward-camera/config/airsim_blocks_px4_actor_upward_camera_settings.json |
| 拦截机 | PX4 SITL / mavlink_body_rate |
| 目标 actor | IntruderActor |
| actor asset | Quadrotor1 |
| actor scale | 1.5 |
| 检测源 | airsim |
| YOLO model | vision_guidance/best.pt |
| YOLO device | 0 runtime |
| YOLO conf / iou / imgsz | 0.05 / 0.7 / 640 |
| tracker | bytetrack.yaml，single target True |
| 相机外参 | x=0.0, y=0.0, z=0.0 |
| upward centering | True, gain 8.0, max accel 4.0 m/s^2 |
| near-hit radius | 1.5 m |
| FOV / resolution | 120.0 deg, 640x480 |
| 高度差 | 30.0 m |
| 目标速度 / speed ratio | 5.0 m/s / 2.0 |
| rate_hz | 8.0 |
| guidance output | accel_body_rate |
| max guidance accel | 20.0 m/s^2 |
| min speed ratio | 0.6 |
| thrust model | empirical, mass 1.0 kg, max total thrust 16.717785072 N |
| body-rate tilt / attitude P | 35.0 deg / 4.0 |
| body-rate roll/pitch max rate | 120.0 / 120.0 deg/s |
| body-rate profile | legacy |
| body-rate v2 Kp roll/pitch/yaw | 5.0 / 5.0 / 3.0 |
| body-rate v2 max pq / slew pq-r | 120.0 deg/s / 720.0-540.0 deg/s^2 |
| body-rate v2 thrust reserve / guard | 0.15 / error 0.55, PNG scale 0.6, speed-hold scale 0.45 |
| body-rate thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5 / 0.85 |
| body-rate speed hold | gain 1.2, max accel 8.0 m/s^2, total limit 28.0 m/s^2 |
| attitude tilt / yaw lookahead | 25.0 deg / 0.25 s |
| attitude thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| attitude speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| LOS filter | 1 |
| LOS KF q lambda / lambda_dot | 0.0005 / 0.02 |
| LOS KF r / innovation gate | 0.008 / 0.75 |
| LOS terminal gate / delay | 1.2 / 0.18 s |
| terminal image KF | predict 1.0 s, reject 0.35 rad, soft reject 1 |
| terminal image KF dynamics | accel noise 8.0 rad/s^2, max rate 12.0 rad/s |
| terminal velocity blind-push | False |
| terminal blind requires visual loss | 1 |
| terminal accel hold | True, window 0.35 s, decay 0.6 s, max 20.0 m/s^2 |
| frame_guard | True |
| bbox noise | 0 |

## 3. 总览图

summary

## 4. 汇总表

| 组别 | 碰撞命中 | 近距命中 | 碰撞距离m | 近距距离m | 未命中距离m | 最小中心距离m | 检测帧/总帧 | 有效帧/总帧 | 平均检测FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 2/2 | 2/2 | 35, 40 | 35, 40 | - | 0.734 | 154/159 | 157/159 | 1998.85 |
| VM | 1/2 | 1/2 | 40 | 40 | 35 | 0.496 | 137/369 | 139/369 | 2068.16 |

## 5. 明细表

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 近距 | 碰撞时间s | 近距时间s | 近距距离m | 最小距离m | 终点距离m | 检测帧率 | 有效帧率 | YOLO FPS | sim FPS | 实际过载max g | 速度指令差分P95 g | 需用过载P95 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 35 | 1 | 1 | 9.65 | 9.40 | 1.429 | 0.741 | 0.741 | 93.6% | 100.0% | 2010.43 | 7.98 | 0.63 | 1.04 | 0.54 |
| VM | 35 | 0 | 0 | - | - | - | 8.975 | 343.260 | 20.1% | 20.8% | 2147.25 | 7.98 | 0.79 | 0.59 | 0.56 |
| TTC | 40 | 1 | 1 | 10.02 | 9.77 | 1.386 | 0.734 | 0.734 | 100.0% | 97.5% | 1987.27 | 7.98 | 0.58 | 0.28 | 0.46 |
| VM | 40 | 1 | 1 | 10.02 | 9.77 | 1.027 | 0.496 | 0.875 | 97.5% | 97.5% | 1989.08 | 7.98 | 0.59 | 0.85 | 0.51 |

## 6. 分距离曲线

每个距离一张图，包含真实中心距离、bbox 面积、TTC 估计、实际过载/需用过载和 YOLO 检测 FPS。

35m

40m

## 7. LOS KF 与失败原因诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | 最近点状态 | 主要失败/降级原因 | 检测率 | 有效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 35 | 0.741 | bbox_bottom_clipped | valid:56, area_not_expanding:13, image_kf_predict:5, bbox_bottom_clipped:3 | 93.6% | 100.0% |
| VM | 35 | 8.975 | terminal_lost | no_detection:215, valid:52, terminal_lost:8, image_kf_predict:7 | 20.1% | 20.8% |
| TTC | 40 | 0.734 | bbox_bottom_clipped | valid:65, area_not_expanding:10, bbox_bottom_clipped:6 | 100.0% | 97.5% |
| VM | 40 | 0.496 | bbox_bottom_clipped | valid:73, bbox_bottom_clipped:6, image_kf_predict:2 | 97.5% | 97.5% |

LOS KF 参数：q_lambda=0.0005、q_lambda_dot=0.02、r=0.008、innovation_reject=0.75、terminal_reject=1.2。

检测率低于 60% 的工况：VM 35m(20.1%)。这类失败优先归因于 YOLO/ByteTrack 连续性和固定相机视场保持，而不是导引律公式本身。

最近点处仍处于降级或无效状态的未命中工况：VM 35m:terminal_lost。这些样本说明末端质量门、视觉外推和 bbox 裁切处理仍会影响命中窗口。

本轮平均实际过载峰值约 0.65 g，平均需用过载 P95 约 0.52 g。两者不是同一个量：n_cmd_g 是导引层需求，实际过载还受 PX4 姿态/推力限制、YOLO 约 9 FPS 采样和 frame centering 限速影响。

## 8. 相机光心真值影子测试诊断

shadow_summary

影子测试不参与导引，只用日志中的相机光心 camera_world_* 与目标真值位置离线计算经典 N*Vc 和固定 N*Vm PNG 理论需用过载，并和视觉 LOS、检测连续性对齐。

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 最小距离m | 最近点检测率 | 最近点无检测帧 | 视觉LOS误差P95 | 影子N*Vc P95 g | 影子N*Vm P95 g | 视觉需用P95 g | 实际过载max g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 35 | 1 | 0.741 | 100.0% | 0/8 | 41.8 | 0.42 | 0.75 | 0.54 | 0.63 |
| VM | 35 | 0 | 8.975 | 13.3% | 13/15 | 119.8 | 0.31 | 0.64 | 0.56 | 0.79 |
| TTC | 40 | 1 | 0.734 | 100.0% | 0/8 | 16.1 | 0.36 | 0.57 | 0.46 | 0.58 |
| VM | 40 | 1 | 0.496 | 100.0% | 0/9 | 21.1 | 0.33 | 0.52 | 0.51 | 0.59 |

如果影子 N*Vc P95 很低但视觉 LOS 误差和无检测帧较高，优先定位检测连续性、LOS KF/外推和 frame-centering。

如果视觉需用过载高而实际过载低，优先定位 PX4 姿态/推力响应、倾角限制和 speed-hold 混合项。

## 9. body-rate 控制诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | frame-centering激活 | 推力饱和 | p/q/r峰值deg/s | roll/pitch指令峰值deg | thrust min/max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 35 | 0.741 | 94.9% | 1.3% | 120.0/120.0/42.6 | 35.0/35.0 | 0.38/0.85 |
| VM | 35 | 8.975 | 26.7% | 4.2% | 120.0/120.0/60.0 | 35.0/35.0 | 0.25/0.76 |
| TTC | 40 | 0.734 | 100.0% | 0.0% | 36.0/120.0/37.0 | 13.0/35.0 | 0.49/0.77 |
| VM | 40 | 0.496 | 100.0% | 1.2% | 51.8/120.0/36.9 | 14.2/35.0 | 0.25/0.76 |

本轮 body_rate_control_profile=legacy。legacy body-rate 使用欧拉角误差比例环，没有 v2 的 frame guard 降权和 slew rate limit。

frame-centering激活 表示固定上视相机进入视场保持/末端捕获/丢失保持状态的比例；比例高时，命中结果更受视场保持策略和 yaw 丢失外推影响。

推力饱和 与 thrust min/max 用于判断末端是否被垂向机动和总推力限制约束；若饱和高，应优先放宽 thrust、tilt 或垂向速度上限。

## 10. PNG 到过载、姿态和角速度的控制流程

本轮实际使用 guidance_output=accel_body_rate、px4_command_mode=mavlink_body_rate、body_rate_control_profile=legacy。因此控制链路是“PNG 需用加速度 -> 合成控制加速度 -> PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度 + thrust”。

### 10.1 视觉量到 6D LOS

YOLOv8 + ByteTrack 输出 bbox center=(u,v)、bbox area、track_id 和置信度。bbox 中心先通过相机内参转换成相机坐标系单位射线：

x_n = (u - cx) / fx
y_n = (v - cy) / fy
lambda_C = normalize([x_n, y_n, 1])

再使用相机外参和机体姿态转到惯性系：

lambda_I = normalize(R_IB * R_BC * lambda_C)

其中 R_BC 是相机到机体的固定安装旋转，R_IB 是机体到惯性系的姿态。LOS 角速度由相邻 LOS 差分并投影到垂直 LOS 的平面得到：

lambda_dot = project_perpendicular((lambda_I[k] - lambda_I[k-1]) / dt, lambda_I[k])
omega_LOS = lambda_I x lambda_dot

启用 LOS KF 时，滤波器输出平滑后的 lambda_I 和 omega_LOS；末端允许更松的 innovation gate，避免目标仍在检测框内时 PNG 加速度被过早清零。

### 10.2 PNG 生成需用加速度和需用过载

两种导引的共同输出都是导引层需用加速度 a_cmd：

a_cmd = guidance_gain * (omega_LOS x lambda_I)
a_cmd = clip_norm(a_cmd, max_guidance_accel_mps2)
n_cmd_g = ||a_cmd|| / g

omega_LOS x lambda_I 给出垂直于视线的修正方向；n_cmd_g 是导引层需用过载，只表示 PNG 希望产生的机动强度。它不等于无人机真实过载，真实过载还受 PX4 姿态控制、推力限制、速度保持项、视觉帧率和 frame centering 限速影响。

TTC 组使用 bbox 面积扩张估计 TTC ~= A / A_dot，当前只把 TTC 用作增益调度和末端触发；当 TTC 无效但 LOS 有效时，仍保留 LOS/V_m soft guidance。V_m 组不使用 TTC，直接采用固定：

guidance_gain = N * V_m
V_m = speed_ratio * intruder_speed

### 10.3 与速度保持项合成

在 accel_attitude 和 accel_body_rate 中，PNG 横向修正不再积分成速度指令。速度只作为沿 LOS 的保速参考：

v_ref = speed_cap * lambda_I
a_speed_hold = K_v * (v_ref - v_current)
a_control_I = clip_norm(a_cmd + a_speed_hold, total_accel_limit)

a_cmd 是纯 PNG 需用加速度；a_speed_hold 是工程闭环项，用于避免飞机速度掉到无法追击或过度横向漂移。报告中的 n_cmd_g 仍来自 a_cmd，而 attitude_control_accel_* / body_rate_control_accel_* 记录合成后的控制加速度。

### 10.4 加速度到姿态四元数链路

在 accel_attitude + mavlink_attitude 下，程序先由图像中心误差和 LOS 水平投影得到期望航向：

yaw_sp = current_yaw + yaw_rate_cmd * attitude_yaw_lookahead_s

随后把惯性系合成加速度旋转到期望 yaw 对应的水平坐标系，得到 roll/pitch setpoint，并发送姿态四元数和 thrust。

### 10.5 加速度到机体系角速度链路

在 accel_body_rate + mavlink_body_rate 下，程序先把 a_control_I 转到机体系：

a_control_B = R_BI * a_control_I

再得到期望 roll/pitch。legacy 用欧拉角误差比例环：

p_cmd = K_att * (roll_sp  - roll)
q_cmd = K_att * (pitch_sp - pitch)
r_cmd = yaw_rate_cmd

body-rate v2 使用四元数误差：

q_err = inverse(q_current) * q_desired
e_att = 2 * q_err.xyz
p_raw = Kp_roll  * e_att.x
q_raw = Kp_pitch * e_att.y
r_raw = Kp_yaw   * e_att.z + yaw_rate_cmd

随后做角速度限幅和斜率限制。v2 不增加一阶 LPF，只保留 slew rate limit，避免末端视觉闭环额外相位滞后。MAVLink 仍使用 SET_ATTITUDE_TARGET，但 type_mask 忽略姿态四元数，只让 PX4 接收 body_roll_rate/body_pitch_rate/body_yaw_rate 和 thrust。

v2 的 thrust 使用向量投影法，并通过 body_rate_v2_thrust_reserve 预留电机差速余量：

z_B_I = R_IB * [0, 0, 1]^T
required_specific_force_I = [-a_control_I.x, -a_control_I.y, g - a_control_I.z]
thrust_raw = mass * dot(required_specific_force_I, z_B_I) / max_total_thrust

### 10.6 本报告中过载曲线的含义

需用过载 n_cmd_g：由 PNG 的 a_cmd 直接换算，是导引层希望产生的过载。

实际过载 max g：由拦截机真实速度差分估计，体现 PX4 和 AirSim 动力学真正实现出的机动。

速度指令差分 P95 g：兼容旧速度输出模式的指标；在 accel_body_rate 和 accel_attitude 下主要作为参考，不代表直接发送给 PX4 的控制量。

因此，若 n_cmd_g 很平滑但实际过载不足，问题通常在姿态/推力响应、速度保持、限幅或视觉低帧率；若 n_cmd_g 本身突变，则应优先检查 LOS/KF、bbox 裁切、丢检外推和 frame guard 状态切换。

## 11. 结论

TTC: 命中 2/2，命中距离 35m, 40m，未命中 -，检测帧比例 96.9%，有效导引帧比例 98.7%，平均检测 FPS 1998.85。

VM: 命中 1/2，命中距离 40m，未命中 35m，检测帧比例 37.1%，有效导引帧比例 37.7%，平均检测 FPS 2068.16。

本轮使用真实 YOLOv8 + ByteTrack，因此检测连续性和 GPU 推理速度会直接进入闭环；结果不能和 AirSim detect 函数的理想 bbox 直接等价比较。

accel_integral 模式的 n_cmd_g 来自导引层 a_cmd，底层仍通过 PX4/AirSim 速度 setpoint 闭环；实际过载由真实速度差分估计，因此会同时受 PX4 响应、速度限幅和视觉帧率影响。

accel_body_rate 模式下 n_cmd_g 仍表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度和归一化 thrust，日志中的 body_rate_control_accel_* 额外包含沿 LOS 的速度保持加速度。

accel_attitude 模式下 n_cmd_g 同样表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和归一化 thrust，日志中的 attitude_control_accel_* 记录姿态指令生成前的合成加速度。