# AirSim Detect upward-camera baseline 30-50m LOS comparison report

## 1. 实验目的

在真正 PX4 SITL actor 场景中使用 AirSim detect 理想 bbox 作为闭环检测源，比较两种捷联视觉比例导引。本报告优先使用 n_cmd_g 作为需用过载；旧日志没有该字段时才回退到 g_eval 等效过载。

TTC 组：ttc_png，TTC 只参与增益调度，并保留 LOS/Vm soft guidance。

VM 组：fixed_vm_png，不使用 TTC，固定 N * V_m 导引增益。

accel_integral 输出模式：导引律先计算 a_cmd / n_cmd_g，再按当前仿真步长积分为速度 setpoint；这不是直接向 PX4 发送加速度 setpoint。

accel_body_rate 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系角速度 p/q/r 和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考，不再把 PNG 横向修正直接加到速度指令上。

accel_attitude 输出模式：导引律先计算 PNG 需用加速度，再转换为 PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和 thrust；速度只作为沿 LOS 保速参考。

AirSim detect closed-loop upward-camera baseline at 30/35/40/45/50m; collision is success, YOLO baseline LOS is compared offline.

## 2. 基准条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| stamp | upward_detect_baseline_30_50_los_20260629_234254 |
| settings | /home/linux/Documents/PNG-px4-upward-camera/config/airsim_blocks_px4_actor_upward_camera_settings.json |
| 拦截机 | PX4 SITL / mavlink_body_rate |
| 目标 actor | IntruderActor |
| actor asset | Quadrotor1 |
| actor scale | 1.5 |
| 检测源 | airsim |
| YOLO链路 | 未使用；本轮由 AirSim detect 函数直接提供理想 bbox |
| 相机外参 | x=0.0, y=0.0, z=0.0 |
| upward centering | True, gain 8.0, max accel 4.0 m/s^2 |
| near-hit radius | 1.5 m |
| FOV / resolution | 120.0 deg, 640x480 |
| 高度差 | 30.0 m |
| 目标速度 / speed ratio | 5.0 m/s / 2.0 |
| rate_hz | 8.0 |
| guidance output | accel_body_rate |
| max guidance accel | 20.0 m/s^2 |
| min speed ratio | 0.6 |
| thrust model | empirical, mass 1.0 kg, max total thrust 16.717785072 N |
| body-rate tilt / attitude P | 35.0 deg / 4.0 |
| body-rate roll/pitch max rate | 120.0 / 120.0 deg/s |
| body-rate profile | legacy |
| body-rate v2 Kp roll/pitch/yaw | 5.0 / 5.0 / 3.0 |
| body-rate v2 max pq / slew pq-r | 120.0 deg/s / 720.0-540.0 deg/s^2 |
| body-rate v2 thrust reserve / guard | 0.15 / error 0.55, PNG scale 0.6, speed-hold scale 0.45 |
| body-rate thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5 / 0.85 |
| body-rate speed hold | gain 1.2, max accel 8.0 m/s^2, total limit 28.0 m/s^2 |
| attitude tilt / yaw lookahead | 25.0 deg / 0.25 s |
| attitude thrust | min/hover/max 0.25 / 0.5865998371 / 0.95 |
| attitude speed hold | gain 1.2, max accel 6.0 m/s^2, total limit 18.0 m/s^2 |
| LOS filter | 1 |
| LOS KF q lambda / lambda_dot | 0.0005 / 0.02 |
| LOS KF r / innovation gate | 0.008 / 0.75 |
| LOS terminal gate / delay | 1.2 / 0.18 s |
| terminal image KF | predict 1.0 s, reject 0.35 rad, soft reject 1 |
| terminal image KF dynamics | accel noise 8.0 rad/s^2, max rate 12.0 rad/s |
| terminal velocity blind-push | False |
| terminal blind requires visual loss | 1 |
| terminal accel hold | True, window 0.35 s, decay 0.6 s, max 20.0 m/s^2 |
| frame_guard | True |
| bbox noise | 0 |

## 3. 总览图

summary

## 4. 汇总表

| 组别 | 碰撞命中 | 近距命中 | 碰撞距离m | 近距距离m | 未命中距离m | 最小中心距离m | 检测帧/总帧 | 有效帧/总帧 | 平均检测FPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 5/5 | 5/5 | 30, 35, 40, 45, 50 | 30, 35, 40, 45, 50 | - | 0.531 | 395/414 | 405/414 | 2099.97 |
| VM | 5/5 | 5/5 | 30, 35, 40, 45, 50 | 30, 35, 40, 45, 50 | - | 0.681 | 407/430 | 413/430 | 1957.79 |

## 5. 明细表

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 近距 | 碰撞时间s | 近距时间s | 近距距离m | 最小距离m | 终点距离m | 检测帧率 | 有效帧率 | 检测FPS | sim FPS | 实际过载max g | 速度指令差分P95 g | 需用过载P95 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 30 | 1 | 1 | 9.77 | 9.52 | 1.283 | 0.720 | 0.720 | 94.9% | 100.0% | 2363.98 | 7.98 | 0.55 | 0.91 | 0.80 |
| VM | 30 | 1 | 1 | 9.27 | 9.02 | 1.141 | 0.681 | 0.736 | 94.7% | 100.0% | 1829.43 | 7.98 | 0.60 | 0.78 | 0.65 |
| TTC | 35 | 1 | 1 | 9.65 | 9.52 | 1.071 | 0.531 | 0.531 | 93.6% | 100.0% | 2093.12 | 7.98 | 0.63 | 0.51 | 0.52 |
| VM | 35 | 1 | 1 | 9.27 | 9.14 | 1.092 | 0.763 | 0.763 | 96.0% | 100.0% | 2043.12 | 7.98 | 0.55 | 0.50 | 0.62 |
| TTC | 40 | 1 | 1 | 10.02 | 9.77 | 1.472 | 0.667 | 0.667 | 97.5% | 93.8% | 2022.80 | 7.98 | 0.60 | 0.74 | 0.47 |
| VM | 40 | 1 | 1 | 9.90 | 9.65 | 1.376 | 0.851 | 0.878 | 96.2% | 97.5% | 1856.55 | 7.98 | 0.59 | 1.11 | 0.94 |
| TTC | 45 | 1 | 1 | 10.52 | 10.40 | 1.143 | 0.924 | 0.924 | 95.3% | 97.6% | 1997.56 | 7.98 | 0.62 | 0.79 | 0.45 |
| VM | 45 | 1 | 1 | 10.28 | 10.15 | 1.167 | 0.851 | 0.851 | 97.6% | 97.6% | 2034.51 | 7.98 | 0.61 | 0.76 | 0.47 |
| TTC | 50 | 1 | 1 | 11.28 | 11.15 | 1.268 | 0.814 | 0.814 | 95.6% | 97.8% | 2022.40 | 7.98 | 0.58 | 0.78 | 0.51 |
| VM | 50 | 1 | 1 | 14.54 | 14.28 | 1.226 | 0.703 | 1.008 | 90.6% | 88.9% | 2025.33 | 7.98 | 0.86 | 1.28 | 2.04 |

## 6. 分距离曲线

每个距离一张图，包含真实中心距离、bbox 面积、TTC 估计、实际过载/需用过载和检测 FPS。

30m

35m

40m

45m

50m

## 7. LOS KF 与失败原因诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | 最近点状态 | 主要失败/降级原因 | 检测率 | 有效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 30 | 0.720 | bbox_bottom_clipped | valid:59, area_not_expanding:13, image_kf_predict:4, bbox_bottom_clipped:3 | 94.9% | 100.0% |
| VM | 30 | 0.681 | bbox_bottom_clipped | valid:69, image_kf_predict:4, bbox_bottom_clipped:2 | 94.7% | 100.0% |
| TTC | 35 | 0.531 | bbox_bottom_clipped | valid:58, area_not_expanding:12, image_kf_predict:5, bbox_bottom_clipped:3 | 93.6% | 100.0% |
| VM | 35 | 0.763 | bbox_bottom_clipped | valid:69, image_kf_predict:3, bbox_bottom_clipped:3 | 96.0% | 100.0% |
| TTC | 40 | 0.667 | terminal_lost | valid:64, area_not_expanding:10, terminal_lost:3, bbox_bottom_clipped:2 | 97.5% | 93.8% |
| VM | 40 | 0.851 | bbox_bottom_clipped | valid:71, bbox_bottom_clipped:6, image_kf_predict:3 | 96.2% | 97.5% |
| TTC | 45 | 0.924 | bbox_bottom_clipped | valid:67, area_not_expanding:10, bbox_bottom_clipped:4, no_detection:2 | 95.3% | 97.6% |
| VM | 45 | 0.851 | bbox_bottom_clipped | valid:77, bbox_bottom_clipped:4, no_detection:2 | 97.6% | 97.6% |
| TTC | 50 | 0.814 | bbox_bottom_clipped | valid:73, area_not_expanding:10, bbox_bottom_clipped:4, no_detection:2 | 95.6% | 97.8% |
| VM | 50 | 0.703 | terminal_lost | valid:94, terminal_lost:8, image_kf_predict:7, no_detection:4 | 90.6% | 88.9% |

LOS KF 参数：q_lambda=0.0005、q_lambda_dot=0.02、r=0.008、innovation_reject=0.75、terminal_reject=1.2。

本轮平均实际过载峰值约 0.62 g，平均需用过载 P95 约 0.75 g。两者不是同一个量：n_cmd_g 是导引层需求，实际过载还受 PX4 姿态/推力限制、约 8Hz 控制循环和 frame centering 限速影响。

## 8. 相机光心真值影子测试诊断

shadow_summary

影子测试不参与导引，只用日志中的相机光心 camera_world_* 与目标真值位置离线计算经典 N*Vc 和固定 N*Vm PNG 理论需用过载，并和视觉 LOS、检测连续性对齐。

| 组别 | 距离m | 碰撞 | 最小距离m | 最近点检测率 | 最近点无检测帧 | 视觉LOS误差P95 | 影子N*Vc P95 g | 影子N*Vm P95 g | 视觉需用P95 g | 实际过载max g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 30 | 1 | 0.720 | 100.0% | 0/8 | 26.8 | 0.39 | 0.85 | 0.80 | 0.55 |
| VM | 30 | 1 | 0.681 | 100.0% | 0/9 | 63.9 | 0.33 | 0.54 | 0.65 | 0.60 |
| TTC | 35 | 1 | 0.531 | 87.5% | 1/8 | 10.3 | 0.38 | 0.62 | 0.52 | 0.63 |
| VM | 35 | 1 | 0.763 | 100.0% | 0/8 | 20.8 | 0.34 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |
| TTC | 40 | 1 | 0.667 | 100.0% | 0/8 | 13.2 | 0.37 | 0.81 | 0.47 | 0.60 |
| VM | 40 | 1 | 0.851 | 100.0% | 0/9 | 67.9 | 0.32 | 0.54 | 0.94 | 0.59 |
| TTC | 45 | 1 | 0.924 | 100.0% | 0/8 | 33.2 | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.62 |
| VM | 45 | 1 | 0.851 | 100.0% | 0/8 | 24.4 | 0.28 | 0.40 | 0.47 | 0.61 |
| TTC | 50 | 1 | 0.814 | 100.0% | 0/8 | 27.6 | 0.29 | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
| VM | 50 | 1 | 0.703 | 100.0% | 0/9 | 12.1 | 0.26 | 0.75 | 2.04 | 0.86 |

如果影子 N*Vc P95 很低但视觉 LOS 误差和无检测帧较高，优先定位检测连续性、LOS KF/外推和 frame-centering。

如果视觉需用过载高而实际过载低，优先定位 PX4 姿态/推力响应、倾角限制和 speed-hold 混合项。

## 9. body-rate 控制诊断

| 组别 | 距离m | 最近距离m | frame-centering激活 | 推力饱和 | p/q/r峰值deg/s | roll/pitch指令峰值deg | thrust min/max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 30 | 0.720 | 63.3% | 2.5% | 109.6/120.0/33.2 | 34.0/35.0 | 0.25/0.85 |
| VM | 30 | 0.681 | 73.3% | 2.7% | 120.0/120.0/26.6 | 35.0/35.0 | 0.25/0.85 |
| TTC | 35 | 0.531 | 96.2% | 0.0% | 120.0/120.0/34.0 | 35.0/33.9 | 0.60/0.79 |
| VM | 35 | 0.763 | 97.3% | 1.3% | 110.0/120.0/42.6 | 35.0/33.9 | 0.49/0.85 |
| TTC | 40 | 0.667 | 100.0% | 0.0% | 120.0/120.0/57.2 | 35.0/35.0 | 0.49/0.75 |
| VM | 40 | 0.851 | 98.8% | 2.5% | 120.0/120.0/50.1 | 35.0/35.0 | 0.25/0.76 |
| TTC | 45 | 0.924 | 97.6% | 0.0% | 58.4/120.0/22.7 | 12.3/35.0 | 0.50/0.79 |
| VM | 45 | 0.851 | 97.6% | 0.0% | 64.4/120.0/51.9 | 15.5/35.0 | 0.50/0.75 |
| TTC | 50 | 0.814 | 97.8% | 0.0% | 55.6/120.0/48.1 | 15.8/35.0 | 0.29/0.78 |
| VM | 50 | 0.703 | 94.9% | 6.0% | 120.0/120.0/60.0 | 35.0/35.0 | 0.25/0.85 |

本轮 body_rate_control_profile=legacy。legacy body-rate 使用欧拉角误差比例环，没有 v2 的 frame guard 降权和 slew rate limit。

frame-centering激活 表示固定上视相机进入视场保持/末端捕获/丢失保持状态的比例；比例高时，命中结果更受视场保持策略和 yaw 丢失外推影响。

推力饱和 与 thrust min/max 用于判断末端是否被垂向机动和总推力限制约束；若饱和高，应优先放宽 thrust、tilt 或垂向速度上限。

## 10. PNG 到过载、姿态和角速度的控制流程

本轮实际使用 guidance_output=accel_body_rate、px4_command_mode=mavlink_body_rate、body_rate_control_profile=legacy。因此控制链路是“PNG 需用加速度 -> 合成控制加速度 -> PX4 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度 + thrust”。

### 10.1 视觉量到 6D LOS

AirSim detect 函数输出目标 box2D，bbox 中心先通过相机内参转换成相机坐标系单位射线：

x_n = (u - cx) / fx
y_n = (v - cy) / fy
lambda_C = normalize([x_n, y_n, 1])

再使用相机外参和机体姿态转到惯性系：

lambda_I = normalize(R_IB * R_BC * lambda_C)

其中 R_BC 是相机到机体的固定安装旋转，R_IB 是机体到惯性系的姿态。LOS 角速度由相邻 LOS 差分并投影到垂直 LOS 的平面得到：

lambda_dot = project_perpendicular((lambda_I[k] - lambda_I[k-1]) / dt, lambda_I[k])
omega_LOS = lambda_I x lambda_dot

启用 LOS KF 时，滤波器输出平滑后的 lambda_I 和 omega_LOS；末端允许更松的 innovation gate，避免目标仍在检测框内时 PNG 加速度被过早清零。

### 10.2 PNG 生成需用加速度和需用过载

两种导引的共同输出都是导引层需用加速度 a_cmd：

a_cmd = guidance_gain * (omega_LOS x lambda_I)
a_cmd = clip_norm(a_cmd, max_guidance_accel_mps2)
n_cmd_g = ||a_cmd|| / g

omega_LOS x lambda_I 给出垂直于视线的修正方向；n_cmd_g 是导引层需用过载，只表示 PNG 希望产生的机动强度。它不等于无人机真实过载，真实过载还受 PX4 姿态控制、推力限制、速度保持项、视觉帧率和 frame centering 限速影响。

TTC 组使用 bbox 面积扩张估计 TTC ~= A / A_dot，当前只把 TTC 用作增益调度和末端触发；当 TTC 无效但 LOS 有效时，仍保留 LOS/V_m soft guidance。V_m 组不使用 TTC，直接采用固定：

guidance_gain = N * V_m
V_m = speed_ratio * intruder_speed

### 10.3 与速度保持项合成

在 accel_attitude 和 accel_body_rate 中，PNG 横向修正不再积分成速度指令。速度只作为沿 LOS 的保速参考：

v_ref = speed_cap * lambda_I
a_speed_hold = K_v * (v_ref - v_current)
a_control_I = clip_norm(a_cmd + a_speed_hold, total_accel_limit)

a_cmd 是纯 PNG 需用加速度；a_speed_hold 是工程闭环项，用于避免飞机速度掉到无法追击或过度横向漂移。报告中的 n_cmd_g 仍来自 a_cmd，而 attitude_control_accel_* / body_rate_control_accel_* 记录合成后的控制加速度。

### 10.4 加速度到姿态四元数链路

在 accel_attitude + mavlink_attitude 下，程序先由图像中心误差和 LOS 水平投影得到期望航向：

yaw_sp = current_yaw + yaw_rate_cmd * attitude_yaw_lookahead_s

随后把惯性系合成加速度旋转到期望 yaw 对应的水平坐标系，得到 roll/pitch setpoint，并发送姿态四元数和 thrust。

### 10.5 加速度到机体系角速度链路

在 accel_body_rate + mavlink_body_rate 下，程序先把 a_control_I 转到机体系：

a_control_B = R_BI * a_control_I

再得到期望 roll/pitch。legacy 用欧拉角误差比例环：

p_cmd = K_att * (roll_sp  - roll)
q_cmd = K_att * (pitch_sp - pitch)
r_cmd = yaw_rate_cmd

body-rate v2 使用四元数误差：

q_err = inverse(q_current) * q_desired
e_att = 2 * q_err.xyz
p_raw = Kp_roll  * e_att.x
q_raw = Kp_pitch * e_att.y
r_raw = Kp_yaw   * e_att.z + yaw_rate_cmd

随后做角速度限幅和斜率限制。v2 不增加一阶 LPF，只保留 slew rate limit，避免末端视觉闭环额外相位滞后。MAVLink 仍使用 SET_ATTITUDE_TARGET，但 type_mask 忽略姿态四元数，只让 PX4 接收 body_roll_rate/body_pitch_rate/body_yaw_rate 和 thrust。

v2 的 thrust 使用向量投影法，并通过 body_rate_v2_thrust_reserve 预留电机差速余量：

z_B_I = R_IB * [0, 0, 1]^T
required_specific_force_I = [-a_control_I.x, -a_control_I.y, g - a_control_I.z]
thrust_raw = mass * dot(required_specific_force_I, z_B_I) / max_total_thrust

### 10.6 本报告中过载曲线的含义

需用过载 n_cmd_g：由 PNG 的 a_cmd 直接换算，是导引层希望产生的过载。

实际过载 max g：由拦截机真实速度差分估计，体现 PX4 和 AirSim 动力学真正实现出的机动。

速度指令差分 P95 g：兼容旧速度输出模式的指标；在 accel_body_rate 和 accel_attitude 下主要作为参考，不代表直接发送给 PX4 的控制量。

因此，若 n_cmd_g 很平滑但实际过载不足，问题通常在姿态/推力响应、速度保持、限幅或视觉低帧率；若 n_cmd_g 本身突变，则应优先检查 LOS/KF、bbox 裁切、丢检外推和 frame guard 状态切换。

## 11. 结论

TTC: 命中 5/5，命中距离 30m, 35m, 40m, 45m, 50m，未命中 -，检测帧比例 95.4%，有效导引帧比例 97.8%，平均检测 FPS 2099.97。

VM: 命中 5/5，命中距离 30m, 35m, 40m, 45m, 50m，未命中 -，检测帧比例 94.7%，有效导引帧比例 96.0%，平均检测 FPS 1957.79。

本轮闭环检测源为 AirSim detect 函数，检测框为仿真理想 bbox；YOLO+ByteTrack 只在第 12 节作为离线 baseline 对照，不能把 detect 结果等同于真实视觉链路。

accel_integral 模式的 n_cmd_g 来自导引层 a_cmd，底层仍通过 PX4/AirSim 速度 setpoint 闭环；实际过载由真实速度差分估计，因此会同时受 PX4 响应、速度限幅和视觉帧率影响。

accel_body_rate 模式下 n_cmd_g 仍表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 机体系 p/q/r 角速度和归一化 thrust，日志中的 body_rate_control_accel_* 额外包含沿 LOS 的速度保持加速度。

accel_attitude 模式下 n_cmd_g 同样表示纯 PNG 需用过载；实际发送给 PX4 的是 SET_ATTITUDE_TARGET 姿态四元数和归一化 thrust，日志中的 attitude_control_accel_* 记录姿态指令生成前的合成加速度。

## 12. 实际 LOS 与 YOLO baseline LOS 对比

本节为离线对比：actual LOS = normalize(intruder - camera_world)；视觉 LOS 使用各自 CSV 中的 lambda_x/y/z。

本轮 AirSim detect 是闭环检测源；YOLO LOS 来自已固化的 upward-camera YOLO+ByteTrack baseline 日志。两者轨迹不是逐帧同一条轨迹，因此表格比较的是各自相对 actual LOS 的误差分布。

actual_vs_yolo_los_error_p95

下图给出逐帧 LOS 误差曲线，横轴为各自日志的归一化飞行进度；实线为 AirSim detect，虚线为 YOLO+ByteTrack。

los_error_curves_TTC_detect_vs_yolo

los_error_curves_VM_detect_vs_yolo

| 算法 | 距离m | detect命中 | detect最小m | detect LOS P50/P95 deg | detect终端P95 deg | YOLO命中 | YOLO最小m | YOLO LOS P50/P95 deg | YOLO终端P95 deg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TTC | 30 | 1 | 0.720 | 1.93/6.48 | 16.56 | 1 | 1.881 | 3.49/17.89 | 24.50 |
| TTC | 35 | 1 | 0.531 | 1.58/6.52 | 3.26 | 1 | 1.324 | 4.17/7.91 | 19.42 |
| TTC | 40 | 1 | 0.667 | 1.49/6.67 | 2.02 | 1 | 1.701 | 3.85/13.38 | 20.94 |
| TTC | 45 | 1 | 0.924 | 1.33/6.99 | 16.93 | 1 | 1.610 | 1.64/13.37 | 21.12 |
| TTC | 50 | 1 | 0.814 | 1.34/7.09 | 15.04 | 1 | 1.760 | 1.61/10.64 | 10.68 |
| VM | 30 | 1 | 0.681 | 1.48/6.39 | 30.78 | 0 | 2.668 | 4.64/24.10 | 21.96 |
| VM | 35 | 1 | 0.763 | 1.51/6.76 | 9.24 | 1 | 1.603 | 3.74/19.34 | 20.73 |
| VM | 40 | 1 | 0.851 | 1.38/6.69 | 47.11 | 1 | 1.625 | 3.48/11.18 | 23.12 |
| VM | 45 | 1 | 0.851 | 1.04/6.91 | 12.46 | 1 | 1.512 | 1.81/42.89 | 12.43 |
| VM | 50 | 1 | 0.703 | 1.21/26.57 | 1.16 | 0 | 1.993 | 4.39/16.67 | 17.89 |

要点：

detect 闭环在 30/35/40/45/50m 的 TTC 和 VM 均 collision 命中，合计 10/10。

YOLO baseline 在相同距离集内 TTC 为 5/5 命中；VM 在 30m 和 50m 未命中。

detect 的全程 LOS P95 除 VM 50m 外通常约 6-7 deg；VM 50m detect 曲线中段有一次明显重捕获/外推尖峰，但终端 P95 已回到 1.16 deg。

曲线显示 YOLO baseline 在 VM 30m/45m/50m 等工况存在更长时间的 LOS 发散或尖峰，说明主要差异来自视觉检测连续性和终端重捕获，而不是 PNG 主公式。

终端 P95 会受大框、边缘框和终端捕获状态影响；它用于定位终端段抖动，不等同于全程平均 LOS 质量。